ТЕНДЕР НА ОЛИВИ, МАСТИЛА, РІДИНА ГАЛЬМІВНА

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

відповідно до п. 41 Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710

«Про ефективне використання державних коштів»

- Предмет закупівлі: за ДК 021:2015 код 09210000-4 Мастильні засоби (оливи, мастила, рідина гальмівна)

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-03-000029-c

3. обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник самостійно визначив необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства.

Необхідні технічні характеристики предмета закупівлі передбачені в тендерній документації, а також проектом договору передбачено, що послуги повинні надаватися Виконавцем належної якості та відповідно до норм чинного законодавства України.

# ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

| Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | РЕКОМЕНДАЦІЇ/СПЕЦИФІКАЦІЇ | ОСНОВНІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Олива моторна 5W-30 Синтетична моторна олива для дизельних двигунів з низько зольним пакетом присадок (Low SAPS) | л | 60 | API SN / CF ACEA C3 MB 229.51 BMW Longlife-04 GM dexos2 | Клас в’язкості по SAE 5W-30 Кінематична в’язкість при 100 °C,мм²/с 11,0 – 12,5 Індекс в’язкості не менше 150 Температура спалаху, °C не менше 220 Температура втрати плинності, °C не вище - 33 Лужне число, мг КОН/г не більше 8 |
| Олива моторна 5W-30 Синтетична моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів | л | 1500 | API SN Plus, GM dexos1 Gen2, ILSAC GF-5 | Клас в’язкості по SAE 5W-30 Кінематична в’язкість при 100 °C,мм²/с 11,0 – 12,5 Індекс в’язкості не менше 170 Температура спалаху, °C не менше 230 Температура втрати плинності, °C не вище - 35 Лужне число, мг КОН/г не більше 8 |
| Олива моторна 5W-40 Синтетична моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів | л | 20 | API SN / CF ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB 229.5 BMW Longlife-01 Renault-Nissan RN 0700 / 0710 | Клас в’язкості по SAE 5W-40 Кінематична в’язкість при 100 °C,мм²/с 13.5 - 15.0 Індекс в’язкості не менше 150 Температура спалаху, °C не менше 220 Температура втрати плинності, °C не вище - 36 Лужне число, мг КОН/г не більше 10 |
| Олива синтетична моторна SAE 10W-40 для дизельних двигунів стандарту EURO 6 | л | 120 | API CK-4/CJ-4 ; ACEA E7/E9 Renault Trucks VI RLD-4; Volvo VDS-4.5 Mack EOS 4.5 ; MB228.31; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC III-10 LA; MTU; OIL Category 2.1; MACK EOS-4.5; MAN M3775 | Клас в’язкості по SAE 10W-40 Кінематична в’язкість при 100 °C,мм²/с 13.7 - 15.5 Індекс в’язкості не менше 150 Температура спалаху, °C не менше 220 Температура втрати плинності, °C не вище - 35 Лужне число, мг КОН/г не менше 9 Сульфатна зольність, % не більше 1 Динамічна в'язкість прокачування при -30 ° С, МПа*с Не більше 60000 Динамічна в'язкість при пуску -25 °С, MПa*с не більше 7000 |
| Олива моторна SAE 10W-40 Моторна олива для дизельних двигунів комерційного транспорту (вантажні автомобілі і автобуси) та будівельної техніки, в тому числі, обладнаних системами турбонаддуву. | л | 60 | API CI-4 / SL ACEA E7 (E5, E3) MB-Approval 228.3 MAN 3275-1 Volvo VDS-3 Scania LDF MACK EO-N Cummins 20072 / 20077 Detroit Diesel 93K215 MTU Cat 2 JASO DH-1 | Клас в’язкості по SAE 10W-40 Кінематична в’язкість при 100 °C,мм²/с 14.2 - 15.7 Індекс в’язкості не менше 150 Температура спалаху, °C не менше 210 Температура втрати плинності, °C не вище - 35 Лужне число, мг КОН/г не менше 7 Динамічна в'язкість прокачування при -30 ° С, МПа*с Не більше 60000 Динамічна в'язкість при пуску -25 °С, MПa*с не більше 7000 |
| Мастило пластичне | кг | 10 | EP-2; NLGI 2 | Загущувач Lithium-Complex, Температура крапання, 0С, не нижче 230 Пенетрація при 25 0С, мм-1, в межах 265-295 Робочий діапазон -20/+ 150 С |
| Мастило пластичне | кг | 10 | Мастило з MoS2, EP-2; NLGI 2 | Загущувач Lithium Робочий діапазон -20/+ 120 С Добавка, MoS2 > 3% |
| Олива синтетична трансмісійна 75W | л | 60 | API GL-4 | Клас в’язкості по SAE 75W Кінематична в’язкість при 40 °C,мм²/с 30,00 – 31,50 Кінематична в’язкість при100 °C,мм²/с 6,00 – 6,50 Температура спалаху, °C не менше 220 Температура втрати плинності, °C не більше -50 В'язкість по Брукфильду при -40 °С, МПа*с не більше 7000 |
| Олива синтетична для автоматичних трансмісій | л | 180 | Допуск Toyota WS | Кінематична в’язкість при 100 °C, мм²/с 5.4 - 6.5 Індекс в’язкості не менше 150 Температура спалаху, °C не менше 200 Температура втрати плинності, °C не вище -45,0 Корозійна дія на мідь за 150 °С/3год не більше 1-b В'язкість по Брукфильду при -40 °С, МПа*с не більше 12000 Колір червоний |
| Олива для автоматичних трансмісій | л | 20 | Допуск Toyota CVTF TC, FE | Кінематична в’язкість при 100 °C, мм²/с 6,5 – 7,5 Індекс в’язкості не менше 170 Температура спалаху, °C не менше 210 Температура втрати плинності, °C не більще -50,00 Корозійна дія на мідь за 150 °С/3год не більше 1-b В'язкість по Брукфильду при -40 °С, МПа*с Не більше 10000 Колір жовтий |
| Олива трансмісійна Dexron VI | л | 30 | Допуск GM Dexron VI | Кінематична в’язкість при 100 °C, мм²/с 6,0 – 7,0 Індекс в’язкості не менше 150 Температура спалаху, °C не менше 210 Температура втрати плинності, °C не більше -50 Корозійна дія на мідь за 150 °С/3год не більше 1-b В'язкість по Брукфильду при -40 °С, МПа*с не більше 13000 Колір червоний |
| Олива для автоматичних трансмісій | л | 60 | Допуск Toyota Type T, T-II/III/IV | Кінематична в’язкість при 100 °C, мм²/с 6.8 - 8.0 Індекс в’язкості не менше 170 Температура спалаху, °C не менше 210 Температура втрати плинності, °C не більше -50,0 Корозійна дія на мідь за 150 °С/3год не більше 1-a В'язкість по Брукфильду при -40 °С, МПа*с Не більше 20000 Колір червоний |
| Олива синтетична трансмісійна SAE 75W-85 | л | 20 | API GL-5 | Клас в’язкості по SAE 75W-85 Кінематична в’язкість при 100 °C, мм²/с 12,0 – 13.50 Індекс в’язкості не менше 140 Температура спалаху, °C не менше 190 Температура втрати плинності, °C не більше -50,0 В'язкість по Брукфильду при -40 °С, МПа*с не більше 55000 |
| Олива трансмісійна синтетична ATF III | л | 20 | GM Dexron III Ford Mercon Allison C-4 | Густина при 15 °C, кг/м3 0,85 Кінематична в’язкість при 40 °C, мм²/с 36,9 Кінематична в’язкість при 100 °C, мм²/с 7,3 Індекс в’язкості 168 Температура спалаху, °C 226 Температура втрати плинності, °C -47,5 Кислотне число, мг КОН/г 0,9 Корозійна дія на мідь за 150 °С/3год 1-b В'язкість по Брукфильду при -40 °С, МПа*с 18513 Колір червоний |
| Мастило Графітне | л | 20 | ГОСТ 3333-80 | Температура крапання, 0С, не нижче 77 Пенетрація при 25 0С, з перемішуванням (60 подвійних тактів), не менше, мм-1 250 Колоїдна стабільність, % виділеної оливи, не більше 5.0 |
| Мастило Літол-24 | л | 25 | ГОСТ 21150-87 | Температура крапання, 0С, не нижче 185 Пенетрація при 25 0С, з перемішуванням (60 подвійних тактів), мм-1, в межах 220-250 Колоїдна стабільність, % виділеної оливи, не більше 12 |
| Олива НІГРОЛ | л | 20 |  | Вˈязкість кінематична при 100 0С, мм2/с, в межах 27,0-34,0 Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, °С, не менше 160 Густина при 20 °С, кг/м3, не більше 970 |
| Рідина гальмівна DOT4 | л | 40 | DOT-4 |  |

4. обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: відповідно до Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" було проведено моніторинг цін на оливи, мастила, рідину гальмівну.

Розрахунок бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався на підставі порівняння ринкових цін в інтернеті, аналізу попередніх закупівель, з урахуванням індексу інфляції, зростання цін, тощо.

| Назва | Ціна | Середня ціна |
| --- | --- | --- |
| ТОВ «ТЕХНО-ГРУП» | 300 149,00 грн | 290 089,00 грн |
| ТОВ «ТД «ІММ» | 279 965,00 грн |  |
| ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЛУБРИКАНТИ» | 290 153,00 грн |  |