ТЕНДЕР НА ЛЕГКОВІ ТА ПОВНОПРИВІДНІ АВТОМОБІЛІ

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

відповідно до п. 41 Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710

«Про ефективне використання державних коштів»

- Предмет закупівлі: Легкові та повнопривідні автомобілі (код 34111000-8 Легкові автомобілі типів «універсал» та «седан» за ДК 021:2015, код 34113000-2 Повнопривідні транспортні засоби за ДК 021:2015), код 34110000-1 Легкові автомобілі за ДК 021:2015

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-20-005874-c

3. обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник самостійно визначив необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства.

# ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

| Характеристики автомобіля |  | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- |
| Кількість | 2 шт. |  |
| Трансмісія | 8 А/Т |  |
| Двигун |  |  |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) |  |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |  |
| Робочий об'єм (см3) | від 2 480 до 2 490 |  |
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |  |
| Ступінь стиснення | 13,0 : 1 |  |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 152 (207) / 6 600 |  |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 243 / 4 000 - 5 000 |  |
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 |  |
| Трансмісія |  |  |
| Тип | 8-ступенева автоматична |  |
| Тип приводу | передній |  |
| Динамічні показники |  |  |
| Максимальна швидкість (км/год) | 210 |  |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 8,7 |  |
| Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) |  |  |
| Міський цикл (л/100 км) | 9,3 |  |
| Заміський цикл (л/100 км) | 5,4 |  |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 6,8 |  |
| Викиди CO2 (згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) |  |  |
| Міський цикл (г/км) | 210 |  |
| Заміський цикл (г/км) | 123 |  |
| Комбінований цикл (г/км) | 155 |  |
| Кермове управління |  |  |
| Тип підсилювача | електропідсилювач |  |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,7 |  |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,7 |  |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,1 |  |
| Гальмівна система |  |  |
| Передні гальма | дискові вентильовані |  |
| Задні гальма | дискові |  |
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |  |
| Підвіска |  |  |
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |  |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |  |
| Маса |  |  |
| Споряджена маса (кг) | 1 560 - 1 655 |  |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 030 |  |
| Габаритні розміри та об'єми |  |  |
| Довжина (мм) | від 4 880 до 4 890 |  |
| Ширина (мм) | від 1 835 до 1 845 |  |
| Висота (мм) | від 1 450 до 1 460 |  |
| Колісна база (мм) | від 2 820 до 2 830 |  |
| Передній звис, (мм) | від 970 до 980 |  |
| Задній звис, (мм) | від 1 080 до 1 090 |  |
| Колія передня (мм) | від 1 585 до 1 095 |  |
| Колія задня (мм) | від 1 605 до 1 615 |  |
| Кліренс (мм) | від 150 до 160 |  |
| Об'єм багажного відділення (л) | від 490 до 495 |  |
| Місткість паливного бака (л) | 60 |  |

| Вимоги Замовника |  | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- |
| Колір: | Чорний металік |  |
| Екстер′єр |  |  |
| Чорна глянцева нижня решітка радіатора | • |  |
| Декоративні сріблясті вставки переднього бампера | • |  |
| Легкосплавні колісні диски, літні шини 215/55 R17 |  |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | • |  |
| Освітлення та оглядовість |  |  |
| Освітлення |  |  |
| Світлодіодні фари головного світла з денними ходовими вогнями | • |  |
| Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | • |  |
| Високонапірні висувні омивачі фар головного світла | • |  |
| Датчик освітлення | • |  |
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | • |  |
| Світлодіодні передні протитуманні фари | • |  |
| Світлодіодний задній протитуманний ліхтар | • |  |
| Обзорність |  |  |
| Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору | • |  |
| Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | • |  |
| Обігрів заднього скла з автотаймером | • |  |
| Склоочисники з сенсором дощу | • |  |
| Дзеркала заднього огляду: |  |  |
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | • |  |
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення | • |  |
| Інтер′єр |  |  |
| Оздоблення салону |  |  |
| Оздоблення сидінь тканиною | • |  |
| Оздоблення дверних карт тканиною | • |  |
| Кермо оздоблене шкірою | • |  |
| Фонова ілюмінація центральної консолі | • |  |
| Накладки на пороги передніх дверей з декоративними металевими вставками | • |  |
| Текстильні килимки | • |  |
| Комфорт |  |  |
| Електропідсилювач керма | • |  |
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | • |  |
| Круїз-контроль | • |  |
| Сенсори паркування кутові передні та задні (4 шт.) | • |  |
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | • |  |
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | • |  |
| Відділення для окулярів | • |  |
| Мультифункціональне кермо: |  |  |
| підігрів | • |  |
| регулювання за висотою та глибиною | • |  |
| Передні сидіння: |  |  |
| підігрів з регулюванням інтенсивності | • |  |
| механічне регулювання положення | • |  |
| механічне регулювання сидіння водія за висотою | • |  |
| центральний підлокітник із відсіком для речей | • |  |
| кишені в спинках сидінь | • |  |
| 2-й ряд сидінь: |  |  |
| складувані спинки в пропорції 40:60 | • |  |
| підлокітник з підстаканниками | • |  |
| Система кондиціонування |  |  |
| Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир | • |  |
| Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь | • |  |
| Інформаційні пристрої |  |  |
| Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів | • |  |
| Датчик мінімального рівня рідини омивача | • |  |
| Мультимедійне обладнання |  |  |
| Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 7.0" | • |  |
| Радіоприймач FM/AM | • |  |
| 6 динаміків | • |  |
| Підключення та синхронізація: |  |  |
| система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth | • |  |
| порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) | • |  |
| підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | • |  |
| Розетка 12В для аксесуарів в центральній консолі | • |  |
| 2 розетки USB (Typa A) 2,1А для пасажирів другого ряду сидінь | • |  |
| Інтелектуальні системи безпеки |  |  |
| Засоби активної безпеки |  |  |
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | • |  |
| TRC - протибуксувальна система | • |  |
| VSC - система стабілізації автомобіля | • |  |
| НАС - система допомоги старту на підйомі | • |  |
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | • |  |
| Засоби пасивної безпеки |  |  |
| Подушки безпеки: |  |  |
| фронтальні для водія та переднього пасажира | • |  |
| бокові для водія та переднього пасажира | • |  |
| захисні бокові шторки передні та задні | • |  |
| Ремені безпеки: |  |  |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім для середнього пасажира другого ряду сидінь) | • |  |
| регулювання ременів безпеки першого ряду за висотою | • |  |
| візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки | • |  |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | • |  |
| Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини | • |  |
| Протиугінні засоби |  |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | • |  |
| Електронний іммобілайзер двигуна | • |  |
| Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля | • |  |

| Характеристики автомобіля |  | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- |
| Кількість 1 од. |  |  |
| Модель | 2.5 Hybrid |  |
| Трансмісія | e-CVT |  |
| Двигун |  |  |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) |  |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |  |
| Робочий об'єм (см3) | від 2 480 до 2 490 |  |
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |  |
| Ступінь стиснення | 14,0 : 1 |  |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 131 (178) / 5 700 |  |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 221 / 3 600 - 5 200 |  |
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 |  |
| Гібридна система |  |  |
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) | 160 (218) |  |
| Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | 88 (120) |  |
| Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | 202 |  |
| Трансмісія |  |  |
| Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням |  |
| Тип приводу | передній |  |
| Динамічні показники |  |  |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 |  |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 8,3 |  |
| Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) |  |  |
| Міський цикл (л/100 км) | 5,2 |  |
| Заміський цикл (л/100 км) | 4,4 |  |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 4,5 |  |
| Викиди CO2 (згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) |  |  |
| Міський цикл (г/км) | 117 |  |
| Заміський цикл (г/км) | 101 |  |
| Комбінований цикл (г/км) | 103 |  |
| Кермове управління |  |  |
| Тип підсилювача | електропідсилювач |  |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,6 |  |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,8 |  |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,2 |  |
| Гальмівна система |  |  |
| Передні гальма | дискові вентильовані |  |
| Задні гальма | дискові |  |
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |  |
| Підвіска |  |  |
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |  |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |  |
| Маса |  |  |
| Споряджена маса (кг) | 1 695 - 1 730 |  |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 100 |  |
| Габаритні розміри та об'єми |  |  |
| Довжина (мм) | від 4 880 до 4 890 |  |
| Ширина (мм) | від 1 835 до 1 845 |  |
| Висота (мм) | від 1 450 до 1 460 |  |
| Колісна база (мм) | від 2 820 до 2 830 |  |
| Передній звис, (мм) | від 970 до 980 |  |
| Задній звис, (мм) | від 1 080 до 1 090 |  |
| Колія передня (мм) | від 1 575 до 1 585 |  |
| Колія задня (мм) | від 1 595 до 1 605 |  |
| Кліренс (мм) | від 150 до 160 |  |
| Об'єм багажного відділення (л) | від 465 до 475 |  |
| Місткість паливного бака (л) | 50 |  |

| Вимоги Замовника |  | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- |
| Колір: | Чорний металік |  |
| Екстер′єр |  |  |
| Сіра нижня решітка радіатора | • |  |
| Декоративні хромовані вставки переднього бампера | • |  |
| Глянцеві вставки центральної стійки | • |  |
| Колісні диски: |  |  |
| 18" легкосплавні двокольорові, літні шини 235/45 R18 | • |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | • |  |
| Освітлення та оглядовість |  |  |
| Освітлення |  |  |
| Світлодіодні фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями | • |  |
| Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | • |  |
| Високонапірні висувні омивачі фар головного світла | • |  |
| Датчик освітлення | • |  |
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | • |  |
| Світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями | • |  |
| Світлодіодні передні протитуманні фари | • |  |
| Світлодіодний задній протитуманний ліхтар | • |  |
| Обзорність |  |  |
| Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору | • |  |
| Тоновані задні стекла | • |  |
| Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | • |  |
| Обігрів заднього скла з автотаймером | • |  |
| Склоочисники з сенсором дощу | • |  |
| Дзеркала заднього огляду: |  |  |
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | • |  |
| Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом | • |  |
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення | • |  |
| Інтер′єр |  |  |
| Оздоблення салону |  |  |
| Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією | • |  |
| Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | • |  |
| Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | • |  |
| Кермо оздоблене шкірою | • |  |
| Центральна консоль з декором | • |  |
| Фонова ілюмінація центральної консолі | • |  |
| Фонова ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира | • |  |
| Накладки на пороги передніх дверей з декоративними металевими вставками | • |  |
| Накладки на пороги задніх дверей з декоративними металевими вставками | • |  |
| Текстильні килимки | • |  |
| Комфорт |  |  |
| Електропідсилювач керма | • |  |
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | • |  |
| Круїз-контроль | • |  |
| Система безключового запуску двигуна | • |  |
| Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | • |  |
| Система вибору режимів водіння (ECO/NORMAL/SPORT) | • |  |
| Сенсори паркування передні та задні (8 шт.) з функцією автоматичного гальмування | • |  |
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | • |  |
| PVM - cистема панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | • |  |
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | • |  |
| Відділення для окулярів | • |  |
| Мультифункціональне кермо: |  |  |
| підігрів | • |  |
| регулювання за висотою та глибиною | • |  |
| електропривід регулювання | • |  |
| пелюстки перемикання передач | • |  |
| Передні сидіння: |  |  |
| підігрів з регулюванням інтенсивності | • |  |
| вентиляція з регулюванням інтенсивності | • |  |
| електрорегулювання положення | • |  |
| електрорегулювання сидіння водія за висотою | • |  |
| електрорегулювання сидіння пасажира за висотою | • |  |
| електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | • |  |
| електрорегулювання поперекового підпору сидіння пасажира | • |  |
| центральний підлокітник із відсіком для речей | • |  |
| кишені в спинках сидінь | • |  |
| 2-й ряд сидінь: |  |  |
| підігрів бокових сидінь | • |  |
| спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40 | • |  |
| підлокітник з підстаканниками | • |  |
| багатофункціональний підлокітник | • |  |
| багажний отвір у спинці | • |  |
| шторка заднього скла з електроприводом та бокові з ручним | • |  |
| Функція пам′яті на 2 положення: |  |  |
| сидіння водія | • |  |
| зовнішніх дзеркал заднього виду | • |  |
| положення кермової колонки | • |  |
| Система кондиціонування |  |  |
| Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир | • |  |
| Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь | • |  |
| Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь | • |  |
| Іонізатор повітря nanoe | • |  |
| Інформаційні пристрої |  |  |
| Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0" на панелі приладів | • |  |
| Проєкційний кольоровий дисплей на лобовому склі | • |  |
| Датчик мінімального рівня рідини омивача | • |  |
| Мультимедійне обладнання |  |  |
| Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 9.0" | • |  |
| Радіоприймач FM/AM | • |  |
| Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером) | • |  |
| Підключення та синхронізація: |  |  |
| система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth | • |  |
| порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) | • |  |
| підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | • |  |
| Пристрій бездротової зарядки за протоколом Qi | • |  |
| Розетка 12В для аксесуарів в центральній консолі | • |  |
| 2 розетки USB (Typa A) 2,1А для пасажирів другого ряду сидінь | • |  |
| Інтелектуальні системи безпеки |  |  |
| Засоби активної безпеки |  |  |
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | • |  |
| TRC - протибуксувальна система | • |  |
| VSC - система стабілізації автомобіля | • |  |
| НАС - система допомоги старту на підйомі | • |  |
| BSM - cистема моніторингу "сліпих" зон | • |  |
| RCTAB - cистема попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду | • |  |
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | • |  |
| Комплекс систем активної безпеки Safety Sense |  |  |
| PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | • |  |
| ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | • |  |
| LDA - cистема сповіщення про з'їзд зі смуги руху | • |  |
| LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | • |  |
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | • |  |
| AHB - автоматичне дальнє світло | • |  |
| Система контролю та інформування про втомлення водія | • |  |
| Засоби пасивної безпеки |  |  |
| Подушки безпеки: |  |  |
| фронтальні для водія та переднього пасажира | • |  |
| для колін водія | • |  |
| бокові для водія та переднього пасажира | • |  |
| захисні бокові шторки передні та задні | • |  |
| Ремені безпеки: |  |  |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім для середнього пасажира другого ряду сидінь) | • |  |
| регулювання ременів безпеки першого ряду за висотою | • |  |
| візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки | • |  |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | • |  |
| Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини | • |  |
| Протиугінні засоби |  |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | • |  |
| Електронний іммобілайзер двигуна | • |  |
| Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля | • |  |

| Характеристики автомобіля |  | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- |
| Кількість 1 од. |  |  |
| Модель | 2.5 Hybrid |  |
| Трансмісія | e-CVT |  |
| Двигун |  |  |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-iE (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) |  |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |  |
| Робочий об'єм (см3) | від 2 480 до 2 490 |  |
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |  |
| Ступінь стиснення | 14,0 : 1 |  |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 138 (188) / 6 000 |  |
| Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) | 233 / 4 300 - 4 500 |  |
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 |  |
| Гібридна система |  |  |
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) | 180 (245) |  |
| Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.)) | 134 (182) |  |
| Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м) | 270 |  |
| Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.)) | 40 (54) |  |
| Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м) | 121 |  |
| Трансмісія |  |  |
| Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |  |
| Тип приводу | повний |  |
| Динамічні показники |  |  |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 |  |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 8,5 |  |
| Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) |  |  |
| Міський цикл (л/100 км) | 6,0 |  |
| Заміський цикл (л/100 км) | 5,6 |  |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 5,6 |  |
| Викиди СО2 |  |  |
| Міський цикл (г/км) | 137 |  |
| Заміський цикл (г/км) | 126 |  |
| Комбінований цикл (г/км) | 128 |  |
| Кермове управління |  |  |
| Тип підсилювача | електропідсилювач |  |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 |  |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,7 |  |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,2 |  |
| Гальмівна система |  |  |
| Передні гальма | дискові, вентильовані |  |
| Задні гальма | дискові, вентильовані |  |
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |  |
| Підвіска |  |  |
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |  |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |  |
| Маси |  |  |
| Споряджена максимальна маса (кг) | 2 090 - 2 205 |  |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 670 - 2 720 |  |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 700 |  |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 2 000 |  |
| Габаритні розміри та об'єми |  |  |
| Довжина (мм) | від 4 965 до 4 970 |  |
| Ширина (мм) | від 1 925 до 1 935 |  |
| Висота (мм) | від 1 750 до 1 760 |  |
| Колісна база (мм) | від 2 845 до 2 855 |  |
| Колія передня (мм) | від 1 655 до 1 665 |  |
| Колія задня (мм) | від 1 985 до 1 995 |  |
| Передній звис (мм) | від 980 до 990 |  |
| Задній звис (мм) | від 1 125 до 1 130 |  |
| Кліренс мінімальний (мм) | від 200 до 205 |  |
| Об'єм багажного відділення, мін./макс. (л) | 268 / 332 |  |
| Об'єм багажного відділення зі складеним 3-м рядом, мін./макс. (л) | 658 / 865 |  |
| Об'єм багажного відділення зі складеними 2-м та 3-м рядами, мін./макс. (л) | 1 177 / 1 909 |  |
| Місткість паливного бака (л) | 65 |  |

| Вимоги Замовника |  | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- |
| Колір: | Чорний металік |  |
| Екстер′єр |  |  |
| Задній інтегрований спойлер | • |  |
| Антена "плавник акули" на даху | • |  |
| Хромовані рейлінги на даху | • |  |
| Чорна глянцева решітка радіатора з хромованим обрамленням | • |  |
| Декоративна темно-сіра вставка заднього бампера | • |  |
| Хромований молдинг віконної лінії | • |  |
| Бризковики передні та задні | • |  |
| Колісні диски: |  |  |
| легкосплавні, літні шини 235/55 R20 | • |  |
| Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля | • |  |
| Освітлення та обзорність |  |  |
| Освітлення |  |  |
| Світлодіодні прожекторні фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями | • |  |
| Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | • |  |
| Високонапірні висувні омивачі фар | • |  |
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | • |  |
| Датчик освітлення | • |  |
| Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | • |  |
| Світлодіодні передні протитуманні фари | • |  |
| Задні протитуманні ліхтарі | • |  |
| Обзорність |  |  |
| Акустичне вітрове скло | • |  |
| Акустичні стекла передніх дверей | • |  |
| Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення | • |  |
| Обігрів всієї поверхні лобового скла | • |  |
| Обігрів форсунок склоомивача | • |  |
| Склоочисники з сенсором дощу | • |  |
| Склоочисник заднього скла з омивачем | • |  |
| Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | • |  |
| Дзеркала заднього виду |  |  |
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | • |  |
| Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей | • |  |
| Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом | • |  |
| Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення | • |  |
| Інтер′єр |  |  |
| Оздоблення салону |  |  |
| Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією | • |  |
| Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | • |  |
| Оздоблення інтер'єру декоративними вставками що імітують дерево | • |  |
| Кермо оздоблене шкірою | • |  |
| Фонова ілюмінація панелі приладів та карт дверей | • |  |
| Накладки порогів передніх дверей з металевими декоративними вставками | • |  |
| Шторка багажного відділення | • |  |
| Комфорт |  |  |
| Система безключового запуску двигуна | • |  |
| Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | • |  |
| Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT) | • |  |
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальм) | • |  |
| Круїз-контроль | • |  |
| Електропривід дверей багажного відділення | • |  |
| Датчики паркування (передні та задні) з функцією автоматичного гальмування | • |  |
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з омивачем та динамічними графічними підказками | • |  |
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | • |  |
| Відділення для окулярів | • |  |
| Мультифункціональне кермо: |  |  |
| підігрів | • |  |
| пелюстки перемикання передач | • |  |
| регулювання положення за висотою та глибиною | • |  |
| Передні сидіння: |  |  |
| підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності) | • |  |
| електрорегулювання положення сидіння водія | • |  |
| електрорегулювання положення сидіння переднього пасажира | • |  |
| електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | • |  |
| центральний підлокітник з речовим відсіком | • |  |
| 2-й ряд сидінь: |  |  |
| регулювання кута нахилу спинок | • |  |
| продольне регулювання положення сидінь | • |  |
| складувані спинки в пропорції 60:40 | • |  |
| сонцезахисні шторки з ручним приводом | • |  |
| центральний підлокітник з тримачами склянок | • |  |
| 3-й ряд сидінь: |  |  |
| складувані спинки в пропорції 60:40 | • |  |
| регулювання кута нахилу спинок | • |  |
| Функція пам′яті на 2 положення: |  |  |
| сидіння водія | • |  |
| зовнішніх дзеркал заднього виду | • |  |
| Система кондиціонування |  |  |
| Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій / передній пасажир | • |  |
| Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь | • |  |
| Дефлектори обдуву у даху для 2-го та 3-го рядів сидінь | • |  |
| Інформаційні пристрої |  |  |
| Мультиінформаційний кольоровий дисплей 7.0" на панелі приладів | • |  |
| Мультимедійне обладнання |  |  |
| Мультимедійна система (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0" та акустичною системою на 6 динаміків | • |  |
| Цифрове радіо DAB | • |  |
| Підключення та синхронізація: |  |  |
| cистема безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth | • |  |
| порт для підключення USB-пристроїв | • |  |
| підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | • |  |
| Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi у центральному підлокітнику | • |  |
| Розетка (2 шт.) для підключення USB-пристроїв у нижній частині центральної консолі | • |  |
| Розетка (2 шт.) для підключення USB-пристроїв для пасажирів 2-го ряду сидінь | • |  |
| Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | • |  |
| Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику | • |  |
| Cистеми безпеки |  |  |
| Засоби активної безпеки |  |  |
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | • |  |
| VSC - система стабілізації автомобіля | • |  |
| TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | • |  |
| TRC - протибуксувальна система | • |  |
| ACA - активна система допомоги у поворотах | • |  |
| НАС - система допомоги старту на підйомі | • |  |
| Trail - система допомоги під час руху бездоріжжям | • |  |
| BSM - cистема моніторингу "сліпих" зон | • |  |
| RCTAB - cистема попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду | • |  |
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | • |  |
| Комплекс систем активної безпеки Safety Sense |  |  |
| PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | • |  |
| ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | • |  |
| LDA - cистема попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху | • |  |
| LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | • |  |
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | • |  |
| AHB - автоматичне дальнє світло | • |  |
| Система контролю та інформування про втомлення водія | • |  |
| Засоби пасивної безпеки |  |  |
| Подушки безпеки: |  |  |
| фронтальні для водія та переднього пасажира | • |  |
| бокові для водія та переднього пасажира | • |  |
| захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь | • |  |
| подушка безпеки для колін водія | • |  |
| вимикач подушки безпеки переднього пасажира | • |  |
| Паси безпеки: |  |  |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | • |  |
| візуальне та звукове попередження про непристебнуті паси безпеки | • |  |
| Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | • |  |
| Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини | • |  |
| Протиугінні засоби |  |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | • |  |
| Електронний іммобілайзер | • |  |
| Сигналізація з датчиками відкриття дверей та капота | • |  |

Учасники тендеру надають  інформацію про відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у вигляді, наведеному вище.

Автомобілі мають бути не раніше 2021 року випуску.

4. обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: відповідно до Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" було проведено моніторинг цін автомобілі.

Розрахунок бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався на підставі порівняння ринкових цін в інтернеті, аналізу попередніх закупівель, з урахуванням індексу інфляції, зростання цін, тощо.

| Назва | Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» | Офіційний дилерТойота Сіті Плаза | Тойота Центр Київ «Автосаміт» — офіційний дилер TOYOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Toyota HIGHLANDER Hybrid | 1 512 555,00 грн | 1 512 555,00 грн | 1 512 555,00 грн |
| Toyota CAMRY Hybrid | 1 143 828,00 грн | 1 143 828,00 грн | 1 143 828,00 грн |
| Toyota CAMRY | 804 471,00 грн | 804 471,00 грн | 804 471,00 грн |